Abteilung Altstoffverwertung

Besser h�ren mit und ohne SB (nicht Surfin' Bird!)

Nicht Surfin' Bird ist da oben gemeint, sondern Sound Blaster. Ich

m�chte hier n�mlich  all jenen  ein paar Tips  geben, die irgendwo

noch so zehn Jahre alte  Verst�rker, Boxen,... rumstehen haben und

das Zeug  verstauben  lassen, nachdem  sie  sich eine  neue Anlage

geleistet haben.

Was habt  Ihr denn  f�r Lautsprecher  an Eurem  Soundblaster? Eure

Anlage, sagt Ihr? Dann  dr�ckt mal schnell  ESC, dann braucht Euch

dieser Artikel  nicht  weiter interessieren.  So  billige Walkman-

Lautsprecher, die  Ihr  f�r  zehn M�rker  im  An-und Verkaufsladen

erstanden habt,  sagt  Ihr? Gut,  dann  lest mal  gleich  da unten

weiter, vorausgesetzt Ihr k�nnt  an das geeignete Material kommen.

Ihr habt  �berhaupt keinen  Soundblaster?  Lest weiter,  auch Euch

kann geholfen werden.

1. Soundblaster in Stereo

Wenn Ihr  irgendwo  also  so  ein  antikes  Stereo-Teil auftreiben

k�nnt, dann  geht's  ganz  einfach: Ihr  besorgt  Euch  ein Kabel,

dessen eines Ende den  normalen Walkman-Kopfh�rer-Stecker hat, das

andere Ende mu� dem Phono-Eingang Eures Antiquit�ts angepa�t sein.

Und das war's eigentlich  schon. Einfach das eine  Ende in die SB-

Karte stecken,  das andere  Ende  wird in  den Eingang  der Anlage

gesteckt und H�hen und Tiefen auf Eure Ohren abgestimmt. Besonders

eindrucksvoll ist die aufgedrehte Anlage nat�rlich bei Spielen wie

Ultima VII und bei Tekkno-MODs.

2. Tuning f�r den Piepser

Ich gebe zu, was da oben  stand ist keineswegs neu, aber ich hatte

es der  Vollst�ndigkeit einfach  nochmal hingeschrieben.  Aber was

jetzt kommt, d�rfte f�r alle, die  nicht in den Genu� von SB-Sound

kommen, interessant  sein.  Die obige  Methode  funktioniert etwas

abgewandelt n�mlich  auch beim  PC-Piepser, wenn  Stereo hier auch

leider nicht m�glich ist.

Dazu m��t  Ihr als  erstes  das Geh�use  Eures Boliden  �ffnen und

vorsichtig die Kabelenden  am Lautsprecher  abklemmen. Nun braucht

Ihr ein Kabel dessen eines Ende der besagte Phono-Eingang ist, die

anderen Enden m�ssen frei sein.  Nehmt nun einen L�tkolben zu Hand

und l�tet  die Kabelenden  des  Piepsers mit  dem Verbindungskabel

zusammen. Dabei unbedingt auf drei Sachen achten:

1.  F�hrt  das  Verbindungskabel  schon   vorher  in  den  PC  ein

(eventuell kleines Loch bohren), sonst gibt es nachher Kabelsalat.

2. Pa�t auf, da�  kein L�tzinn in den  Computer tropft und da� Ihr

mit dem hei�en L�tkolben den Chips nicht zu nahe kommt.

3. Wenn  das Ausgangskabel  ein Stereo-Kabel  mit vier  Enden ist,

dann m��t Ihr darauf achten, jeweils die richtigen zwei Kabelenden

des Verbindungskabels an ein Ende des PC-Piepser-Drahtes zu l�ten.

OK, nun  m�ssen die  L�tstellen  mit irgendeinem  festen Klebeband

isoliert werden, notfalls reicht mehrfach gewickelter Tesafilm.

So, nat�rlich  verpa�t diese  Methode dem  Piepser keinen 8-Kanal-

Stereo-Sound, aber wenn sich die  Programierer von Spielen nur ein

bi�chen M�he  gegeben haben,  dem Piepser  irgendwelche Effekte zu

entlocken, dann  werden  diese  jetzt auch  wirklich  gut klingen.

Besonders lohnt sich die  Methode f�r MODs:  Eine ganze Reihe MOD-

Player und Demos  spielen auch �ber  den internen Lautsprecher ab.

Und mit dieser Bastelei klingt das dann sogar!

OK, das  war's vielleicht  f�llt mir  bis zur  BM #6 noch  so eine

Bastelei ein.

Midnight